Фізико-кінетичне моделювання іонного азотування в RustBCA

Вступ

Тут наводиться пояснення моделювання процесу іонної імплантації з довільною функцією розподілу іонів за енергіями(ФРІЕ), або з ФРІЕ, отриманою шляхом фізико-кінетичного моделювання в COMSOL. Для цього використовується модифікований код RustBCA, розташований в репозиторії:

https://github.com/lcpp-org/RustBCA

Основні рекомендації перед початком моделювання з цією методикою

Потрібні базові знання мови Python та системи контролю версій Git, досвід роботи з COMSOL.

Також бажано ознайомитись з програмою RustBCA та запустити моделі, що наводяться в прикладах.

Послідовність моделювання

Алгоритм для моделювання процесу іонного азотування включає в себе 5 основних етапів:

-	Визначення топології, геометричних та фізичних параметрів.

-	Розрахунок магнітного поля утвореного пропусканням струму через анод в КСЕ.

-	Гідродинамічне моделювання тліючого розряду в КСЕ під впливом магнітного поля анода.

-	Фізико-кінетичне моделювання руху іонів в розряді, розрахунок ФРІЕ та ФРІК.

-	Фізико-кінетичне моделювання взаємодії іонів азоту з поверхнею.

Рис. 1. Алгортм фізико-топологічного моделювання процесу іонного азотування

Фізико-кінетичне моделювання поділяється на 2 основні етапи:

- Моделювання руху іонів в газі (COMSOL Charged Particle Tracing)

- Моделювання іонної імплантації в поверхню металу (RustBCA)

Моделювання руху іонів в газі (COMSOL Charged Particle Tracing)

Принцип моделювання детально описаний в туторіалі Комсолу:

https://doc.comsol.com/5.6/doc/com.comsol.help.models.plasma.ccp_ion_energy_distribution_function/models.plasma.ccp_ion_energy_distribution_function.pdf

Потрібно лише адаптувати модель під власні потреби.

Результатом моделювання має бути графік розподілу іонів за енергіями (ФРІЕ), наприклад такий як на рис. 2:

Рис. 2. Статистичний розподіл іонів за енергіями (ФРІЕ)

Отриманий графік потрібно експортувати до файлу з розширенням .csv. Файл .csv повинен мати такий вигляд:

Рис. 3. Експортований графік ФРІЕ

Моделювання процесу іонної імплантації в RustBCA

Для фізико-кінетичного моделювання імплантації іонів в поверхню металу, потрібно завантажити модифікований git репозиторій:

https://github.com/IhorBerezhnyiGitHub/nitriding_rustBCA.git

.csv файли потрібно помістити в шлях scripts\Prepare_IEDF_array  і запустити Python скріпт.

По суті, відбувається конвертація результатів з .csv файлу в окремі масиви, зручні для додавання в .toml файл. В результаті буде розраховано масиви енергій(choices) та ймовірностей набуття енергії(weights)

Отримані масиви потрібно додати в .toml файл з конфігурацією моделі (приклад конфігурації моделювання з довільною ФРІЕ знаходиться в файлі input_custom_IEDF.toml):